## 一、采购需求明细

| 设备 名称 | 规格参数 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 格力柜式空调 | 型号：KFR-72LW/(72536)FNhAp-B2JY01 1.规格：3匹变频柜机 2.能效等级：二级能效 3.制冷量：7400W 额定制冷消耗功率：2090(380-3400)W 4.制热量：9650W+2100W (PTC) 额定制热消耗功率：2750(380-3980)W 5.噪音：室内45dB(A)，室外56db(A) 6.循环风量（m3/h）：1210m³/h， 7.额级定电压/频率：220V/50HZ 8.其他产品功能：断电记忆功能，56"C自清洁，智能除霜 9.包含配件及服务内容：标配4米铜管、水管，合遥控器、电池、说明书等 | 80 | 全国联保，6年原厂先设质保，10年包修 |
| 配套 服务 | - 1.空调孔重新下移开孔（空调对应开孔，按实际安装位置精准开孔，做好密封处理，避免漏水、漏风）； - 2. 部分房间插座重新排线（按空调安装位置布线，选用符合国家标准的电线、线管，布线规范，安全合规，空调插座需选用4平方电线，符合空调用电负荷要求）； 3. 空调安装、调试（含室内外机固定、连接管路(采用铜质材质）、加氟、调试运行，确保每台空调正常使用）； 4. 售后保障（按政府采购框架协议及品牌标准提供售后维修、保养服务）； 5. 增值服务（延保、空调室内外机清洗等）； 6. 供应商需提供一套智能空调管理系统，实现： 1）设备：通过分体机LORA模块（无需布线）连接每台空调，对接LORA-TCP网关传输信号; 2）远程开关、定时开关、限温(如制冷最低26°)、模式切换、温度设定; 3）提供标准API接口，对接学校智慧能源、物联管理平台(平台由校方提供，接口协议由成交供应商配合开发），支持远程设备状态信息读取及设备可控功能; 4）系统支持批量控制、分区管理; 5）控制终端支持Web端和手机小程序. | 1批 | 施工需配合学校教学安排，避免影响正常教学秩序，施工完成后清理现场，施工包含登高作业 |

配套服务提供服务承诺函（格式自拟）并加盖公章

二、空调辅材清单明细

| 清单 | 数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| 漏电保护器（正泰） | 80个 | 室内机位置 |
| 空开（正泰） | 80个 | 进户电箱原C20及C16更换成C32空开 |
| 电源线（远东） | 280米 | 七个房间前后都是2.5平方电源线需要更换空调一路（明线布置），以实际为准 |
| 开孔 | 80个 |  |
| 支架（304不锈钢） | 4个 |  |
| 柜机拆机 | 32台 |  |
| PVC水管（中财） | 200米 |  |
| 室外机减震垫 | 80套 |  |
| 接水托盘 | 80个 |  |
| 室外机水泥基础 | 10个 | 长120宽60高30 |
| 吊装（四楼以上） | 10间 |  |

电源要求：原有的教室进户电箱空开型号C20及C16,需要换成C32空开，电源线要求3*4平方，空调内机位置更换一个漏电保护器。